# Лабораторная работа 8

Модель TCP/AQM

Лихтенштейн Алина Алексеевна

Содержание

Список иллюстраций

# 1	Цель работы

Реализовать модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.

# 2	Задание

- Построить модель TCP/AQM в xcos;

- Построить графики динамики изменения размера TCP окна Wt и размера очереди Qt;

- Построить модель TCP/AQM в OpenModelica;

# 3	Выполнение лабораторной работы

## 3.1	Реализация в xcos

Построим схему xcos, моделирующую нашу систему, с начальными значениями параметров N=1,R=1,K=5.3,C=1,W0=0.1,Q0=1. Для этого сначала зададим переменные окружения (рис. 1).

Рис. 1: Установка контекста

Затем реализуем модель TCP/AQM, разместив блоки интегрирования, суммирования, произведения, констант, а также регистрирующие устройства (рис. 2):

Рис. 2: Модель TCP/AQM в xcos

В результате получим динамику изменения размера TCP окна W(t) (зеленая линия) и размера очереди Q(t) (черная линия), а также фазовый портрет, который показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки (рис. 3, 4):

Рис. 3: Динамика изменения размера TCP окна W (t) и размера очереди Q(t)

Рис. 4: Фазовый портрет (W, Q)

Уменьшив скорость обработки пакетов C до 0.9 увидим, что автоколебания стали более выраженными (рис. 5, 6).

Рис. 5: Динамика изменения размера TCP окна W (t) и размера очереди Q(t) при С = 0.9

Рис. 6: Фазовый портрет (W, Q) при С = 0.9

## 3.2	Реализация модели в OpenModelica

Перейдем к реализации модели в OpenModelica. Зададим параметры, начальные значения и систему уравнений.

parameter Real N=1;
parameter Real R=1;
parameter Real K=5.3;
parameter Real C=1;

Real W(start=0.1);
Real Q(start=1);

equation

der(W)= 1/R - W*delay(W, R)/(2*R)*K*delay(Q, R);
der(Q)= if (Q==0) then max(N*W/R-C,0) else (N*W/R-C);

Выполнив симуляцию, получим динамику изменения размера TCP окна W(t)(зеленая линия) и размера очереди Q(t)(черная линия), а также фазовый портрет, который показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки (рис. 7, 8).

Рис. 7: Динамика изменения размера TCP окна W (t) и размера очереди Q(t). OpenModelica

Рис. 8: Фазовый портрет (W, Q). OpenModelica

# 4	Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы была реализована модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.

# 5	Список литературы

Королькова А.В., Кулябов Д.С. Моделирование информационных процессов